# ct_iu_top 模块方案文档

## 1. 模块概述

### 1.1 基本信息

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 模块名称 | ct_iu_top |
| 文件路径 | C910_RTL_FACTORY/gen_rtl/iu/rtl/ct_iu_top.v |
| 参数 | ALU_SEL = 21 |

### 1.2 功能描述

ct_iu_top 是 OpenC910 处理器的整数单元顶层模块，负责执行所有整数运算指令。该模块采用三发射乱序执行架构，包含两条 ALU 流水线、一条分支流水线、乘法器和除法器。

主要功能：

- 算术逻辑运算 (ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLL, SRL, SRA 等)

- 乘法运算 (MUL, MULH, MULHSU, MULHU, MULW 等)

- 除法运算 (DIV, DIVU, REM, REMU 等)

- 分支跳转指令 (BEQ, BNE, BLT, BGE, JAL, JALR 等)

- 特殊指令 (ECALL, EBREAK, AUIPC, VSETVL 等)

### 1.3 设计特点

- 三发射架构: 支持 Pipe0、Pipe1、Pipe2 三条独立流水线并行执行

- 乱序执行: 支持指令乱序完成，提高执行效率

- 数据前递: 支持 ALU、乘法、除法结果的前递，减少流水线停顿

- 分支预测: 支持 BHT 分支预测验证，预测错误时自动修正

## 2. 模块接口说明

### 2.1 输入端口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| forever_cpuclk | input | 1 | CPU 主时钟 |
| cpurst_b | input | 1 | 系统复位 (低有效) |
| cp0_yy_clk_en | input | 1 | 全局时钟使能 |
| idu_iu_rf_pipe0_* | input | 多位宽 | Pipe0 指令操作数 |
| idu_iu_rf_pipe1_* | input | 多位宽 | Pipe1 指令操作数 |
| idu_iu_rf_pipe2_* | input | 多位宽 | Pipe2 分支指令 |
| ifu_iu_pcfifo_* | input | 多位宽 | PC FIFO 创建信号 |
| rtu_yy_xx_flush | input | 1 | 全局冲刷信号 |

### 2.2 输出端口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_idu_ex2_pipe0_wb_* | output | 64 | Pipe0 写回数据 |
| iu_idu_ex2_pipe1_wb_* | output | 64 | Pipe1 写回数据 |
| iu_ifu_chgflw_* | output | 63 | 分支跳转目标PC |
| iu_rtu_pipe*_cmplt | output | 1 | 指令完成信号 |
| iu_rtu_pipe*_expt_* | output | 多位宽 | 异常信息 |

## 3. 模块框图

### 3.1 模块架构图

### 3.2 流水线结构图

### 3.3 主要数据连线

| 源模块 | 目标模块 | 信号名 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDU | ALU | idu_iu_rf_* | 64 | ALU指令输入 |
| IDU | BJU | idu_iu_rf_pipe2_* | 64 | 分支指令输入 |
| IDU | MULT | idu_iu_rf_pipe1_* | 64 | 乘法指令输入 |
| IDU | DIV | idu_iu_rf_pipe0_* | 64 | 除法指令输入 |
| ALU | RBUS | alu_rbus_ex1_* | 64 | ALU结果 |
| MULT | RBUS | mult_rbus_ex4_data | 64 | 乘法结果 |
| DIV | RBUS | div_rbus_data | 64 | 除法结果 |
| BJU | IFU | iu_ifu_chgflw_* | 40 | 分支跳转 |
| RBUS | IDU | iu_idu_ex2_* | 64 | 结果写回 |

## 4. 模块实现方案

### 4.1 流水线设计

流水线概述：

| 流水线 | 执行单元 | 级数 | 支持指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipe0 | ALU0, DIV, SPECIAL | 2-多周期 | 简单ALU、除法、特殊指令 |
| Pipe1 | ALU1, MULT | 4 | ALU、乘法 |
| Pipe2 | BJU | 2 | 分支跳转指令 |

### 4.2 关键逻辑描述

ALU 运算逻辑：

- 加法器: ADD, ADDI, ADDW, SUB, SUBW, SLT, SLTI, SLTU, SLTIU

- 逻辑运算: AND, ANDI, OR, ORI, XOR, XORI

- 移位器: SLL, SLLI, SRL, SRLI, SRA, SRAI

### 4.3 数据前递机制

| 前递路径 | 源阶段 | 目标阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALU Forward | EX1 | RF | ALU结果前递 |
| MULT Forward | EX2/EX3/EX4 | RF | 乘法中间结果前递 |
| DIV Forward | WB | RF | 除法结果前递 |
| MFVR Forward | EX2 | RF | 向量寄存器数据前递 |

### 4.4 流水线控制信号

| 信号 | 说明 |
| --- | --- |
| iu_idu_div_wb_stall | 除法暂停 |
| iu_idu_ex1_pipe1_mult_stall | 乘法暂停 |
| iu_idu_mispred_stall | 分支预测错误暂停 |
| rtu_yy_xx_flush | 全局冲刷 |

## 5. 状态转移图

本模块不包含状态机结构，无需生成状态转移图。

## 6. 接口时序图

本模块为顶层模块，接口时序请参考各子模块文档。

### 6.1 握手协议时序

本模块主要使用 valid-ready 握手协议，具体时序请参考子模块文档。

### 6.2 数据传输时序

数据传输时序请参考各执行单元子模块文档。

## 7. 内部关键信号列表

### 7.1 寄存器信号

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| alu_ex1_src0 | 64 | ALU EX1 阶段源操作数0 |
| alu_ex1_src1 | 64 | ALU EX1 阶段源操作数1 |
| mult_ex4_result | 128 | 乘法器 EX4 阶段结果 |
| div_cur_state | 6 | 除法器当前状态 |

### 7.2 线网信号

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| alu_rbus_ex1_pipe0_data | 64 | ALU0 结果数据 |
| mult_rbus_ex4_data | 64 | 乘法器结果数据 |
| iu_ifu_chgflw_pc | 63 | 分支跳转目标 PC |

## 8. 数据结构定义

### 8.1 状态编码

本模块不包含状态机，状态编码请参考除法器子模块 (ct_iu_div)。

### 8.2 控制字格式

| 位域 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| [4:0] | func | ALU 功能选择码 |
| [7:0] | mult_func | 乘法功能选择码 |
| [20:0] | rslt_sel | 结果来源选择 |

### 8.3 配置寄存器

本模块不包含配置寄存器，配置信息来自 CP0 接口。

## 9. 模块表项设置

本模块不包含 RAM 表项配置。

## 10. 子模块方案

### 10.1 模块例化树

ct_iu_top 包含 8 个子模块实例：

| 层级 | 模块名 | 实例名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ct_iu_alu | x_ct_iu_alu0 | 算术逻辑单元0 (Pipe0) |
| 1 | ct_iu_alu | x_ct_iu_alu1 | 算术逻辑单元1 (Pipe1) |
| 1 | ct_iu_bju | x_ct_iu_bju | 跳转分支单元 (Pipe2) |
| 1 | ct_iu_mult | x_ct_iu_mult | 乘法器 (Pipe1) |
| 1 | ct_iu_div | x_ct_iu_div | 除法器 (Pipe0) |
| 1 | ct_iu_special | x_ct_iu_special | 特殊指令处理单元 |
| 1 | ct_iu_cbus | x_ct_iu_cbus | 控制总线 |
| 1 | ct_iu_rbus | x_ct_iu_rbus | 结果总线 |

### 10.2 子模块功能说明

ct_iu_alu (ALU0/ALU1): 算术逻辑运算单元，支持加减法、逻辑运算、移位运算、比较运算。

ct_iu_bju (BJU): 分支跳转单元，支持条件分支、无条件跳转、分支预测验证。

ct_iu_mult (MULT): 乘法运算单元，65x65位乘法器，4级流水线。

ct_iu_div (DIV): 除法运算单元，SRT-16迭代算法，可变延迟。

ct_iu_special (SPECIAL): 特殊指令处理单元，支持ECALL、EBREAK、VSETVL等。

ct_iu_cbus (CBUS): 控制总线，收集完成信号和异常信息。

ct_iu_rbus (RBUS): 结果总线，收集执行结果并管理数据前递。

## 11. 可测试性设计

### 11.1 测试信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pad_yy_icg_scan_en | input | 1 | 扫描模式门控时钟使能 |
| had_idu_wbbr_data | input | 64 | HAD 写回数据 |
| iu_had_debug_info | output | 64 | HAD 调试信息 |

### 11.2 调试接口

IU 模块提供以下调试接口：

- HAD 接口: 支持 HAD 调试器访问内部状态

- 写回旁路: 支持调试器注入数据 (had_idu_wbbr_*)

### 11.3 扫描链支持

- 支持门控时钟扫描模式 (pad_yy_icg_scan_en)

- 所有门控时钟单元支持扫描链连接

## 12. 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-11 | Auto-generated | 初始版本 |