# IDU (Instruction Decode Unit) 译码单元

## 1. 模块功能说明

IDU (Instruction Decode Unit) 是 OpenC910 处理器的译码单元，负责对 IFU 获取的指令进行译码、重命名和发射。IDU 实现了高性能的指令调度机制，支持乱序执行。

### 主要功能

- 指令译码: 对 RISC-V 指令进行完整译码，生成控制信号

- 寄存器重命名: 将逻辑寄存器映射到物理寄存器，消除 WAW 和 WAR 依赖

- 指令发射: 将就绪指令发射到各执行单元

- 依赖检测: 检测指令间的数据依赖关系

- 指令队列管理: 管理各类指令队列 (AIQ, BIQ, LSIQ, VIQ 等)

### 主要特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 发射宽度 | 每周期最多发射 4 条指令 |
| 物理寄存器数 | 128 个通用物理寄存器 |
| 向量寄存器 | 32 个向量寄存器 (支持 RVV) |
| ROB 条目数 | 128 条目 |
| AIQ 条目数 | 16 条目 × 2 |
| BIQ 条目数 | 12 条目 |
| LSIQ 条目数 | 12 条目 |
| VIQ 条目数 | 16 条目 × 2 |

## 2. 模块接口说明

### 2.1 接口列表

#### 与 IFU (取指单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ifu_idu_ib_inst0_data | I | 73 | 指令0数据 |
| ifu_idu_ib_inst0_vld | I | 1 | 指令0有效 |
| ifu_idu_ib_inst1_data | I | 73 | 指令1数据 |
| ifu_idu_ib_inst1_vld | I | 1 | 指令1有效 |
| ifu_idu_ib_inst2_data | I | 73 | 指令2数据 |
| ifu_idu_ib_inst2_vld | I | 1 | 指令2有效 |
| idu_ifu_id_stall | O | 1 | ID 阶段暂停 |

#### 与 IU (整数单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_iu_rf_pipe0_sel | O | 1 | Pipe0 选择 |
| idu_iu_rf_pipe0_src0 | O | 64 | Pipe0 源操作数0 |
| idu_iu_rf_pipe0_src1 | O | 64 | Pipe0 源操作数1 |
| idu_iu_rf_pipe0_dst_preg | O | 7 | Pipe0 目标物理寄存器 |
| idu_iu_rf_pipe0_iid | O | 7 | Pipe0 指令ID |
| idu_iu_rf_pipe1_sel | O | 1 | Pipe1 选择 |
| iu_idu_ex1_pipe0_fwd_preg_vld | I | 1 | Pipe0 前递有效 |
| iu_idu_ex1_pipe0_fwd_preg_data | I | 64 | Pipe0 前递数据 |

#### 与 LSU (访存单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_lsu_rf_pipe3_sel | O | 1 | Pipe3 (Load) 选择 |
| idu_lsu_rf_pipe3_src0 | O | 64 | Pipe3 基地址 |
| idu_lsu_rf_pipe3_offset | O | 21 | Pipe3 偏移量 |
| idu_lsu_rf_pipe3_preg | O | 7 | Pipe3 目标寄存器 |
| idu_lsu_rf_pipe4_sel | O | 1 | Pipe4 (Store) 选择 |
| lsu_idu_ag_pipe3_load_inst_vld | I | 1 | Load 指令有效 |
| lsu_idu_dc_pipe3_load_inst_vld | I | 1 | Load 完成 |

#### 与 RTU (提交单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_rtu_rob_create0_en | O | 1 | ROB 创建0使能 |
| idu_rtu_rob_create0_data | O | 95 | ROB 创建0数据 |
| idu_rtu_ir_preg0_alloc_vld | O | 1 | 物理寄存器分配有效 |
| rtu_idu_alloc_preg0 | I | 7 | 分配的物理寄存器 |
| rtu_idu_flush_fe | I | 1 | 前端冲刷 |

#### 与 VFPU (向量浮点单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_vfpu_rf_pipe6_sel | O | 1 | Pipe6 选择 |
| idu_vfpu_rf_pipe6_func | O | 5 | Pipe6 功能码 |
| idu_vfpu_rf_pipe6_srcv0_fr | O | 128 | Pipe6 向量源操作数0 |
| idu_vfpu_rf_pipe7_sel | O | 1 | Pipe7 选择 |

#### 与 CP0 (协处理器) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cp0_idu_icg_en | I | 1 | 时钟门控使能 |
| cp0_idu_fs | I | 2 | 浮点状态 |
| cp0_idu_vill | I | 1 | 向量非法 |
| cp0_idu_vstart | I | 7 | 向量起始位置 |

### 2.2 模块参数

IDU 模块无参数配置。

## 3. 模块框图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                              IDU Top                                  │
                    │                                                                     │
    ┌──────────┐    │  ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐     │
    │   IFU    │───►│  │   ID     │───►│   IR     │───►│   IS     │───►│   RF     │     │
    │ (取指)   │    │  │  译码    │    │  重命名  │    │  发射    │    │  读寄存器│     │
    └──────────┘    │  └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘     │
                    │        │               │               │               │          │
                    │        ▼               ▼               ▼               ▼          │
                    │  ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐     │
                    │  │ID Control│    │IR Control│    │IS Control│    │RF Control│     │
                    │  │译码控制  │    │重命名控制│    │发射控制  │    │寄存器控制│     │
                    │  └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘     │
                    │                                     │                              │
                    │                                     ▼                              │
                    │                    ┌────────────────────────────────────┐          │
                    │                    │          Issue Queues               │          │
                    │                    │  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐│          │
                    │                    │  │ AIQ0 │ │ AIQ1 │ │ BIQ  │ │ LSIQ ││          │
                    │                    │  └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘│          │
                    │                    │  ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐        │          │
                    │                    │  │ VIQ0 │ │ VIQ1 │ │ SDIQ │        │          │
                    │                    │  └──────┘ └──────┘ └──────┘        │          │
                    │                    └────────────────────────────────────┘          │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                              │
                                              ▼
                    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                     Execution Units                          │
                    │   ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐  ┌─────┐     │
                    │   │ IU  │  │ IU  │  │ LSU │  │ LSU │  │VFPU │  │VFPU │     │
                    │   │Pipe0│  │Pipe1│  │Pipe3│  │Pipe4│  │Pipe6│  │Pipe7│     │
                    │   └─────┘  └─────┘  └─────┘  └─────┘  └─────┘  └─────┘     │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 模块实现方案

### 4.1 译码流水线

IDU 采用多级流水线结构：

┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐
│   ID    │──►│   IR    │──►│   IS    │──►│   RF    │
│  译码   │   │  重命名  │   │  发射   │   │ 读寄存器│
└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘

各级功能:

- ID (Instruction Decode): 指令译码，生成控制信号

- IR (Instruction Rename): 寄存器重命名，分配物理寄存器

- IS (Instruction Schedule): 指令调度，发射到执行单元

- RF (Register Fetch): 读取寄存器值，前递处理

### 4.2 寄存器重命名机制

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      寄存器重命名结构                                 │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌───────────────┐ │
│  │  Architectural  │     │    Physical     │     │   Free List   │ │
│  │  Register Map   │────►│   Register File │────►│   (空闲列表)  │ │
│  │  (逻辑→物理)    │     │   (128 entries) │     │               │ │
│  └─────────────────┘     └─────────────────┘     └───────────────┘ │
│          │                       │                               │
│          ▼                       ▼                               │
│  ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐                     │
│  │   Dependency    │     │    Forwarding   │                     │
│  │   Check Table   │     │     Network     │                     │
│  │   (依赖检测)    │     │    (前递网络)   │                     │
│  └─────────────────┘     └─────────────────┘                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

重命名过程:

1. 读取源操作数的物理寄存器映射

2. 检测源操作数是否就绪 (依赖检测)

3. 分配新的目标物理寄存器

4. 更新映射表

5. 创建 ROB 条目

### 4.3 发射队列结构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        发射队列结构                                   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                    AIQ (ALU Issue Queue)                     │   │
│  │  ┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐           │   │
│  │  │ AIQ0 (16 entries)   │  │ AIQ1 (16 entries)   │           │   │
│  │  │ - 整数运算指令      │  │ - 整数运算指令      │           │   │
│  │  │ - 发射到 Pipe0/1    │  │ - 发射到 Pipe0/1    │           │   │
│  │  └─────────────────────┘  └─────────────────────┘           │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                    BIQ (Branch Issue Queue)                  │   │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │   │
│  │  │ BIQ (12 entries)                                     │    │   │
│  │  │ - 分支指令                                           │    │   │
│  │  │ - 发射到 Pipe2 (BJU)                                │    │   │
│  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                   LSIQ (Load/Store Issue Queue)              │   │
│  │  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐    │   │
│  │  │ LSIQ (12 entries)                                    │    │   │
│  │  │ - Load/Store 指令                                    │    │   │
│  │  │ - 发射到 Pipe3/4 (LSU)                              │    │   │
│  │  └─────────────────────────────────────────────────────┘    │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                    VIQ (Vector Issue Queue)                  │   │
│  │  ┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────┐           │   │
│  │  │ VIQ0 (16 entries)   │  │ VIQ1 (16 entries)   │           │   │
│  │  │ - 向量运算指令      │  │ - 向量运算指令      │           │   │
│  │  │ - 发射到 Pipe6      │  │ - 发射到 Pipe7      │           │   │
│  │  └─────────────────────┘  └─────────────────────┘           │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.4 前递网络

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         前递网络                                      │
│                                                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                     Forwarding Sources                        │  │
│  │                                                              │  │
│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐         │  │
│  │  │IU EX1   │  │IU EX2   │  │LSU DC   │  │VFPU EX2 │         │  │
│  │  │(Pipe0)  │  │(Pipe1)  │  │(Pipe3)  │  │(Pipe6/7)│         │  │
│  │  └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘         │  │
│  │       │            │            │            │               │  │
│  │       └────────────┴────────────┴────────────┘               │  │
│  │                           │                                  │  │
│  │                           ▼                                  │  │
│  │                    ┌─────────────┐                          │  │
│  │                    │   Forward   │                          │  │
│  │                    │   Mux &     │                          │  │
│  │                    │   Compare   │                          │  │
│  │                    └──────┬──────┘                          │  │
│  └───────────────────────────┼──────────────────────────────────┘  │
│                              │                                     │
│                              ▼                                     │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                    Forwarding Destinations                    │  │
│  │                                                              │  │
│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐         │  │
│  │  │ RF Pipe0│  │ RF Pipe1│  │ RF Pipe3│  │ RF Pipe6│         │  │
│  │  │ (ALU)   │  │ (ALU)   │  │ (LSU)   │  │ (VFPU)  │         │  │
│  │  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘         │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| idu_iu_rf_pipe0_sel | 1 | Pipe0 发射选择 |
| idu_iu_rf_pipe0_src0 | 64 | Pipe0 源操作数0 |
| idu_iu_rf_pipe0_src1 | 64 | Pipe0 源操作数1 |
| idu_iu_rf_pipe0_dst_preg | 7 | Pipe0 目标物理寄存器 |
| idu_iu_rf_pipe0_iid | 7 | Pipe0 指令ID |
| idu_lsu_rf_pipe3_sel | 1 | Pipe3 发射选择 |
| idu_vfpu_rf_pipe6_sel | 1 | Pipe6 发射选择 |
| idu_rtu_rob_create0_en | 1 | ROB 创建使能 |
| idu_rtu_ir_preg0_alloc_vld | 1 | 物理寄存器分配有效 |

## 6. 模块表项设置

| 表项名称 | 域段内容 | RAM资源 |
| --- | --- | --- |
| Physical Register File | Data[63:0] × 128 | 128×64 |
| Vector Register File | Data[127:0] × 32 | 32×128 |
| AIQ0 Entry | Inst Info, Ready | 16×95 |
| AIQ1 Entry | Inst Info, Ready | 16×95 |
| BIQ Entry | Branch Info | 12×80 |
| LSIQ Entry | Load/Store Info | 12×90 |
| VIQ0 Entry | Vector Inst Info | 16×100 |
| VIQ1 Entry | Vector Inst Info | 16×100 |
| Dependency Table | Preg Map, Ready | 128×10 |

## 7. 子模块方案

| 子模块名称 | 功能描述 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| ct_idu_id_ctrl | 译码控制 | [id_ctrl.md](./idu/ct_idu_id_ctrl.md) |
| ct_idu_id_decd | 指令译码器 | [id_decd.md](./idu/ct_idu_id_decd.md) |
| ct_idu_ir_ctrl | 重命名控制 | [ir_ctrl.md](./idu/ct_idu_ir_ctrl.md) |
| ct_idu_is_ctrl | 发射控制 | [is_ctrl.md](./idu/ct_idu_is_ctrl.md) |
| ct_idu_is_aiq0 | ALU 发射队列0 | [is_aiq0.md](./idu/ct_idu_is_aiq0.md) |
| ct_idu_is_aiq1 | ALU 发射队列1 | [is_aiq1.md](./idu/ct_idu_is_aiq1.md) |
| ct_idu_is_biq | 分支发射队列 | [is_biq.md](./idu/ct_idu_is_biq.md) |
| ct_idu_is_lsiq | 访存发射队列 | [is_lsiq.md](./idu/ct_idu_is_lsiq.md) |
| ct_idu_is_viq0 | 向量发射队列0 | [is_viq0.md](./idu/ct_idu_is_viq0.md) |
| ct_idu_is_viq1 | 向量发射队列1 | [is_viq1.md](./idu/ct_idu_is_viq1.md) |
| ct_idu_rf_ctrl | 寄存器读取控制 | [rf_ctrl.md](./idu/ct_idu_rf_ctrl.md) |
| ct_idu_rf_fwd | 前递网络 | [rf_fwd.md](./idu/ct_idu_rf_fwd.md) |
| ct_idu_rf_prf_pregfile | 物理寄存器堆 | [prf_pregfile.md](./idu/ct_idu_rf_prf_pregfile.md) |

## 8. 可测试性设计

### 8.1 扫描链设计

- 所有触发器支持扫描链插入

- 支持 MBIST 测试寄存器堆

### 8.2 调试支持

- 支持 HAD 接口

- 支持指令跟踪

- 支持发射队列状态读取

- 支持寄存器映射表读取

### 8.3 性能计数

- 译码指令计数

- 发射指令计数

- 发射队列满周期

- 前递命中计数

*文档生成时间: 2026-03-11*

*基于 OpenC910 RTL 代码自动生成*