# IU (Integer Unit) 整数单元

## 1. 模块功能说明

IU (Integer Unit) 是 OpenC910 处理器的整数执行单元，负责执行所有整数运算、分支处理和特殊指令。IU 采用多发射架构，支持乱序执行，是处理器性能的关键组件。

### 主要功能

- 整数运算: 执行加、减、逻辑运算、移位等整数操作

- 分支处理: 执行分支指令，计算分支目标，处理分支误预测

- 乘法运算: 执行整数乘法，支持 65×65 位乘法

- 除法运算: 执行整数除法和取余，采用基数16 SRT 算法

- 特殊指令: 执行 CSR 访问、系统调用、vsetvli 等特殊指令

- 向量寄存器传输: 支持 MTVR/MFVR 指令进行标量-向量寄存器数据传输

### 主要特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| ALU 数量 | 2 个 (Pipe0, Pipe1) |
| ALU 延迟 | 1 周期 (大部分运算) |
| 乘法器延迟 | 3-4 周期 |
| 除法器延迟 | 可变 (SRT 算法) |
| 分支单元 | 1 个 (Pipe2) |
| PC FIFO 深度 | 16 条目 |
| 支持指令集 | RV64IMAC + RVV 扩展 |

## 2. 模块接口说明

### 2.1 接口列表

#### 与 IDU (译码单元) 的接口 - Pipe0 (ALU)

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_iu_rf_pipe0_sel | I | 1 | Pipe0 选择信号 |
| idu_iu_rf_pipe0_gateclk_sel | I | 1 | Pipe0 门控时钟选择 |
| idu_iu_rf_pipe0_src0 | I | 64 | Pipe0 源操作数0 |
| idu_iu_rf_pipe0_src1 | I | 64 | Pipe0 源操作数1 |
| idu_iu_rf_pipe0_src2 | I | 64 | Pipe0 源操作数2 |
| idu_iu_rf_pipe0_func | I | 5 | Pipe0 功能码 |
| idu_iu_rf_pipe0_imm | I | 6 | Pipe0 立即数 |
| idu_iu_rf_pipe0_dst_preg | I | 7 | Pipe0 目标物理寄存器 |
| idu_iu_rf_pipe0_dst_vld | I | 1 | Pipe0 目标有效 |
| idu_iu_rf_pipe0_iid | I | 7 | Pipe0 指令ID |
| idu_iu_rf_pipe0_vl | I | 8 | Pipe0 向量长度 |
| idu_iu_rf_pipe0_vlmul | I | 2 | Pipe0 向量乘数 |
| idu_iu_rf_pipe0_vsew | I | 3 | Pipe0 向量元素宽度 |

#### 与 IDU (译码单元) 的接口 - Pipe1 (ALU/MULT)

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_iu_rf_pipe1_sel | I | 1 | Pipe1 选择信号 |
| idu_iu_rf_pipe1_src0 | I | 64 | Pipe1 源操作数0 |
| idu_iu_rf_pipe1_src1 | I | 64 | Pipe1 源操作数1 |
| idu_iu_rf_pipe1_src2 | I | 64 | Pipe1 源操作数2 |
| idu_iu_rf_pipe1_func | I | 5 | Pipe1 功能码 |
| idu_iu_rf_pipe1_mult_func | I | 8 | Pipe1 乘法功能码 |
| idu_iu_rf_pipe1_dst_preg | I | 7 | Pipe1 目标物理寄存器 |
| idu_iu_rf_pipe1_iid | I | 7 | Pipe1 指令ID |
| idu_iu_rf_mult_sel | I | 1 | 乘法选择信号 |
| idu_iu_rf_pipe1_mla_src2_preg | I | 7 | MLA 源2物理寄存器 |
| idu_iu_rf_pipe1_mla_src2_vld | I | 1 | MLA 源2有效 |

#### 与 IDU (译码单元) 的接口 - Pipe2 (BJU)

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_iu_rf_bju_sel | I | 1 | BJU 选择信号 |
| idu_iu_rf_pipe2_func | I | 8 | Pipe2 功能码 |
| idu_iu_rf_pipe2_src0 | I | 64 | Pipe2 源操作数0 |
| idu_iu_rf_pipe2_src1 | I | 64 | Pipe2 源操作数1 |
| idu_iu_rf_pipe2_iid | I | 7 | Pipe2 指令ID |
| idu_iu_rf_pipe2_offset | I | 21 | Pipe2 分支偏移量 |
| idu_iu_rf_pipe2_pcall | I | 1 | PCALL 指令标志 |
| idu_iu_rf_pipe2_rts | I | 1 | RTS 指令标志 |
| idu_iu_rf_pipe2_length | I | 1 | 分支长度标志 |

#### 与 IFU (取指单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_ifu_chgflw_vld | O | 1 | 控制流改变有效 |
| iu_ifu_chgflw_pc | O | 63 | 控制流改变目标PC |
| iu_ifu_mispred_stall | O | 1 | 分支误预测暂停 |
| iu_ifu_bht_check_vld | O | 1 | BHT 检查有效 |
| iu_ifu_bht_pred | O | 1 | BHT 预测值 |
| iu_ifu_cur_pc | O | 39 | 当前PC |
| iu_ifu_pcfifo_full | O | 1 | PC FIFO 满 |
| ifu_iu_pcfifo_create0_en | I | 1 | PC FIFO 创建0使能 |
| ifu_iu_pcfifo_create0_cur_pc | I | 40 | 当前PC |
| ifu_iu_pcfifo_create0_tar_pc | I | 40 | 目标PC |

#### 与 RTU (提交单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_rtu_pipe0_cmplt | O | 1 | Pipe0 完成 |
| iu_rtu_pipe0_iid | O | 7 | Pipe0 指令ID |
| iu_rtu_pipe0_expt_vld | O | 1 | Pipe0 异常有效 |
| iu_rtu_pipe0_expt_vec | O | 5 | Pipe0 异常向量 |
| iu_rtu_pipe0_flush | O | 1 | Pipe0 冲刷 |
| iu_rtu_pipe1_cmplt | O | 1 | Pipe1 完成 |
| iu_rtu_pipe2_cmplt | O | 1 | Pipe2 (分支) 完成 |
| iu_rtu_pipe2_bht_mispred | O | 1 | BHT 误预测 |
| iu_rtu_pipe2_jmp_mispred | O | 1 | 跳转误预测 |
| rtu_yy_xx_flush | I | 1 | 全局冲刷 |
| rtu_iu_flush_fe | I | 1 | 前端冲刷 |

#### 与 IDU 的前递接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_idu_ex1_pipe0_fwd_preg | O | 7 | Pipe0 前递物理寄存器 |
| iu_idu_ex1_pipe0_fwd_preg_data | O | 64 | Pipe0 前递数据 |
| iu_idu_ex1_pipe0_fwd_preg_vld | O | 1 | Pipe0 前递有效 |
| iu_idu_ex1_pipe1_fwd_preg | O | 7 | Pipe1 前递物理寄存器 |
| iu_idu_ex1_pipe1_fwd_preg_data | O | 64 | Pipe1 前递数据 |
| iu_idu_ex1_pipe1_fwd_preg_vld | O | 1 | Pipe1 前递有效 |
| iu_idu_ex2_pipe0_wb_preg | O | 7 | Pipe0 写回物理寄存器 |
| iu_idu_ex2_pipe0_wb_preg_data | O | 64 | Pipe0 写回数据 |
| iu_idu_ex2_pipe0_wb_preg_vld | O | 1 | Pipe0 写回有效 |
| iu_idu_ex2_pipe1_wb_preg | O | 7 | Pipe1 写回物理寄存器 |
| iu_idu_ex2_pipe1_wb_preg_data | O | 64 | Pipe1 写回数据 |
| iu_idu_ex2_pipe1_wb_preg_vld | O | 1 | Pipe1 写回有效 |

#### 与 CP0 (协处理器) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cp0_iu_icg_en | I | 1 | 时钟门控使能 |
| cp0_iu_vl | I | 8 | 向量长度 |
| cp0_iu_vill | I | 1 | 向量非法 |
| cp0_iu_vstart | I | 7 | 向量起始位置 |
| cp0_iu_div_entry_disable | I | 1 | 除法条目禁用 |
| cp0_yy_priv_mode | I | 2 | 特权模式 |
| cp0_yy_clk_en | I | 1 | 时钟使能 |

#### 与 VFPU (向量浮点单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_vfpu_ex1_pipe0_mtvr_vld | O | 1 | Pipe0 MTVR 指令有效 |
| iu_vfpu_ex1_pipe0_mtvr_vreg | O | 7 | Pipe0 MTVR 目标向量寄存器 |
| iu_vfpu_ex1_pipe0_mtvr_inst | O | 5 | Pipe0 MTVR 指令类型 |
| iu_vfpu_ex1_pipe0_mtvr_vl | O | 8 | Pipe0 MTVR 向量长度 |
| iu_vfpu_ex2_pipe0_mtvr_src0 | O | 64 | Pipe0 MTVR 源数据 |
| vfpu_iu_ex2_pipe6_mfvr_data | I | 64 | Pipe6 MFVR 数据 |
| vfpu_iu_ex2_pipe6_mfvr_data_vld | I | 1 | Pipe6 MFVR 有效 |
| vfpu_iu_ex2_pipe6_mfvr_preg | I | 7 | Pipe6 MFVR 物理寄存器 |

#### 与 HAD (硬件调试) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_had_debug_info | O | 10 | 调试信息 |
| had_idu_wbbr_data | I | 64 | 写回旁路数据 |
| had_idu_wbbr_vld | I | 1 | 写回旁路有效 |

#### 系统接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| forever_cpuclk | I | 1 | CPU 时钟 |
| cpurst_b | I | 1 | 复位信号 (低有效) |
| mmu_xx_mmu_en | I | 1 | MMU 使能 |
| pad_yy_icg_scan_en | I | 1 | 扫描使能 |
| iu_yy_xx_cancel | O | 1 | 取消信号 |

### 2.2 模块参数

| 参数名 | 默认值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ALU_SEL | 21 | ALU 选择信号位宽 |

## 3. 模块框图

IU 模块框图 (ASCII 艺术):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         IU Top (整数单元顶层)                        │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐                │
│  │      ALU 单元        │    │      乘除单元        │                │
│  │  ┌───────┐ ┌───────┐│    │  ┌───────┐ ┌───────┐│                │
│  │  │ Pipe0 │ │ Pipe1 ││    │  │ MULT  │ │ DIV   ││                │
│  │  │ (ALU) │ │(ALU)  ││    │  │(乘法) │ │(除法) ││                │
│  │  └───────┘ └───────┘│    │  └───────┘ └───────┘│                │
│  └─────────────────────┘    └─────────────────────┘                │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────┐    ┌─────────────────────┐                │
│  │      分支单元        │    │     特殊指令单元     │                │
│  │  ┌───────────────┐  │    │  ┌───────────────┐  │                │
│  │  │   BJU (Pipe2) │  │    │  │   SPECIAL     │  │                │
│  │  └───────────────┘  │    │  └───────────────┘  │                │
│  └─────────────────────┘    └─────────────────────┘                │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                        总线单元                               │   │
│  │    ┌───────────────┐          ┌───────────────┐              │   │
│  │    │  CBUS (控制)  │          │  RBUS (结果)  │              │   │
│  │    └───────────────┘          └───────────────┘              │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 模块实现方案

### 4.1 执行流水线架构

IU 采用多条独立的执行流水线，支持并行执行：

┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐
│   RF    │──►│   EX1   │──►│   EX2   │──►│   WB    │   Pipe0 (ALU)
└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘
┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐
│   RF    │──►│   EX1   │──►│   EX2   │──►│   EX3   │──►│   EX4   │   Pipe1 (MULT)
└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘
┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐
│   RF    │──►│   EX1   │──►│   EX2   │                                 Pipe2 (BJU)
└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘
┌─────────┐   ┌─────────────┐   ┌─────────┐
│   RF    │──►│  迭代循环... │──►│   WB    │                                 DIV (除法器)
└─────────┘   └─────────────┘   └─────────┘

各级功能说明：

| 流水线 | 阶段 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Pipe0 | EX1 | ALU 运算执行 |
| Pipe0 | EX2 | 结果写回、前递 |
| Pipe1 | EX1 | ALU 运算执行 / 乘法 Booth 编码 |
| Pipe1 | EX2 | 乘法部分积压缩 |
| Pipe1 | EX3 | 乘法最终加法 |
| Pipe1 | EX4 | 乘法结果写回 |
| Pipe2 | EX1 | 分支目标计算 |
| Pipe2 | EX2 | 分支结果确认、误预测处理 |
| DIV | 迭代 | SRT 除法迭代 (可变周期) |
| DIV | WB | 除法结果写回 |

### 4.2 ALU 实现方案

ALU 支持以下运算类型：

| 类型 | 操作 | 延迟 |
| --- | --- | --- |
| 加减法 | ADD, ADDI, SUB | 1 周期 |
| 逻辑运算 | AND, OR, XOR, ANDI, ORI, XORI | 1 周期 |
| 移位运算 | SLL, SRL, SRA, SLLI, SRLI, SRAI | 1 周期 |
| 比较运算 | SLT, SLTI, SLTU, SLTIU | 1 周期 |
| 条件分支 | BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU | 1 周期 |

### 4.3 乘法器实现方案

乘法器特性：

- 支持 65×65 位乘法

- 采用 Booth 编码算法

- 3 级流水线结构

- 支持 MLA (乘累加) 指令

- 支持 SIMD 操作

### 4.4 除法器实现方案 (SRT 基数16)

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 算法 | SRT 基数16 |
| 每次迭代 | 产生 4 位商 |
| 迭代次数 | 可变 (取决于操作数) |
| 支持指令 | DIV, DIVU, REM, REMU, DIVW, DIVUW, REMW, REMUW |
| 异常处理 | 除零异常 |

### 4.5 分支处理单元 (BJU)

BJU 负责：

- 分支目标计算

- 分支条件判断

- 分支误预测检测

- PC FIFO 管理 (16 条目)

- 与 IFU 的分支预测器交互

### 4.6 结果总线 (RBUS)

RBUS 负责：

- 收集各执行单元的结果

- 前递数据到 IDU

- 写回数据到物理寄存器堆

- 支持多份复制用于软错误防护

### 4.7 控制总线 (CBUS)

CBUS 负责：

- 收集各执行单元的完成信号

- 异常信号仲裁

- 生成到 RTU 的控制信号

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| alu_rbus_ex1_pipe0_data | 64 | ALU Pipe0 结果数据 |
| alu_rbus_ex1_pipe0_data_vld | 1 | ALU Pipe0 结果有效 |
| alu_rbus_ex1_pipe0_fwd_data | 64 | ALU Pipe0 前递数据 |
| alu_rbus_ex1_pipe0_fwd_vld | 1 | ALU Pipe0 前递有效 |
| alu_rbus_ex1_pipe0_preg | 7 | ALU Pipe0 物理寄存器 |
| alu_rbus_ex1_pipe1_data | 64 | ALU Pipe1 结果数据 |
| alu_rbus_ex1_pipe1_fwd_data | 64 | ALU Pipe1 前递数据 |
| mult_rbus_ex3_data_vld | 1 | 乘法 EX3 结果有效 |
| mult_rbus_ex3_preg | 7 | 乘法 EX3 物理寄存器 |
| mult_rbus_ex4_data | 64 | 乘法 EX4 结果数据 |
| mult_rbus_ex4_data_vld | 1 | 乘法 EX4 结果有效 |
| div_rbus_data | 64 | 除法结果数据 |
| div_rbus_pipe0_data_vld | 1 | 除法结果有效 |
| div_rbus_preg | 7 | 除法物理寄存器 |
| div_top_div_no_idle | 1 | 除法器非空闲 |
| div_top_div_wf_wb | 1 | 除法器等待写回 |
| bju_cbus_ex2_pipe2_abnormal | 1 | BJU 异常标志 |
| bju_cbus_ex2_pipe2_bht_mispred | 1 | BHT 误预测 |
| bju_cbus_ex2_pipe2_jmp_mispred | 1 | 跳转误预测 |
| bju_cbus_ex2_pipe2_iid | 7 | BJU 指令ID |
| bju_special_pc | 40 | 特殊指令 PC |
| bju_top_pcfifo_full | 1 | PC FIFO 满 |
| bju_top_mispred_iid | 7 | 误预测指令ID |
| special_cbus_ex1_abnormal | 1 | 特殊指令异常 |
| special_cbus_ex1_expt_vld | 1 | 特殊指令异常有效 |
| special_cbus_ex1_expt_vec | 5 | 特殊指令异常向量 |
| special_rbus_ex1_data | 64 | 特殊指令结果数据 |
| special_rbus_ex1_data_vld | 1 | 特殊指令结果有效 |

## 6. 模块表项设置

| 表项名称 | 域段内容 | RAM资源 |
| --- | --- | --- |
| PC FIFO | PC[39:0], Target[39:0], BHT info, ChkIdx[24:0] | 16×48 |
| Div Entry | Dividend[63:0], Divisor[63:0], Quotient[63:0], State | 8×128 |

## 7. 子模块方案

| 子模块名称 | 功能描述 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| ct_iu_alu | 算术逻辑单元 (Pipe0/Pipe1) | alu.md |
| ct_iu_bju | 分支处理单元 (Pipe2) | bju.md |
| ct_iu_mult | 乘法器 | mult.md |
| ct_iu_div | 除法器 | div.md |
| ct_iu_special | 特殊指令处理单元 | special.md |
| ct_iu_cbus | 控制总线 | cbus.md |
| ct_iu_rbus | 结果总线 | rbus.md |

## 8. 可测试性设计

### 8.1 扫描链设计

- 所有触发器支持扫描链插入

- 除法器支持单独测试模式

- 乘法器支持单独测试模式

### 8.2 调试支持

- 支持 HAD (Hardware Assisted Debug) 接口

- 支持除法器状态读取

- 支持分支误预测信息输出

调试信息输出 (iu_had_debug_info):

- bit[0]: PC FIFO 满状态

- bit[1]: 除法器非空闲

- bit[2]: 除法器等待写回

- bit[9:3]: 误预测指令ID

### 8.3 性能计数

- ALU 指令计数

- 乘法指令计数

- 除法指令计数

- 分支指令计数

- 分支误预测计数

- PC FIFO 满周期

### 8.4 时钟门控

- 支持 ALU 门控时钟 (idu_iu_rf_pipe0/1_gateclk_sel)

- 支持乘法器门控时钟 (idu_iu_rf_mult_gateclk_sel)

- 支持除法器门控时钟 (idu_iu_rf_div_gateclk_sel)

- 支持 BJU 门控时钟 (idu_iu_rf_bju_gateclk_sel)

- 支持特殊指令门控时钟 (idu_iu_rf_special_gateclk_sel)

─────────────────────────────────────────────────────────────

文档生成时间: 2026-03-11

基于 OpenC910 RTL 代码自动生成