# LSU (Load Store Unit) 访存单元

## 1. 模块功能说明

LSU (Load Store Unit) 是 OpenC910 处理器的访存单元，负责执行所有内存访问操作，包括 Load、Store、原子操作和缓存管理指令。

### 主要功能

- Load 操作: 执行内存读取操作，支持多种数据宽度

- Store 操作: 执行内存写入操作，支持 Store Buffer

- 原子操作: 支持 AMO (Atomic Memory Operations) 指令

- 缓存管理: 支持 Cache 操作指令 (Flush, Invalidate, Clean)

- 地址翻译: 与 MMU 协作完成虚拟地址翻译

- 内存一致性: 维护内存一致性，支持 Fence 指令

### 主要特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| DCache 容量 | 32KB, 4路组相联 |
| DCache 行大小 | 64 Bytes |
| Load Queue 深度 | 16 条目 |
| Store Queue 深度 | 16 条目 |
| Store Buffer 深度 | 8 条目 |
| Line Fill Buffer | 4 条目 |
| 写回缓冲 | 8 条目 |
| 预取支持 | 支持 L1 和 L2 预取 |

## 2. 模块接口说明

### 2.1 接口列表

#### 与 BIU (总线接口单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_biu_ar_req | O | 1 | 读地址请求 |
| lsu_biu_ar_addr | O | 40 | 读地址 |
| lsu_biu_ar_size | O | 3 | 传输大小 |
| lsu_biu_ar_len | O | 4 | 突发长度 |
| lsu_biu_ar_burst | O | 2 | 突发类型 |
| biu_lsu_r_data | I | 128 | 读数据 |
| biu_lsu_r_vld | I | 1 | 读数据有效 |
| biu_lsu_r_last | I | 1 | 最后一个数据 |
| lsu_biu_aw_st_req | O | 1 | Store 写地址请求 |
| lsu_biu_w_st_data | O | 128 | Store 写数据 |
| biu_lsu_b_vld | I | 1 | 写响应有效 |

#### 与 IDU (译码单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_lsu_rf_pipe3_sel | I | 1 | Load 指令选择 |
| idu_lsu_rf_pipe3_src0 | I | 64 | Load 基地址 |
| idu_lsu_rf_pipe3_offset | I | 21 | Load 偏移量 |
| idu_lsu_rf_pipe3_preg | I | 7 | Load 目标寄存器 |
| idu_lsu_rf_pipe4_sel | I | 1 | Store 指令选择 |
| idu_lsu_rf_pipe4_src0 | I | 64 | Store 基地址 |
| idu_lsu_rf_pipe4_src1 | I | 64 | Store 数据 |
| lsu_idu_ag_pipe3_load_inst_vld | O | 1 | Load 指令在 AG 阶段 |
| lsu_idu_dc_pipe3_load_inst_vld | O | 1 | Load 指令在 DC 阶段 |

#### 与 RTU (提交单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_rtu_wb_pipe3_cmplt | O | 1 | Load 完成 |
| lsu_rtu_wb_pipe3_iid | O | 7 | Load 指令ID |
| lsu_rtu_wb_pipe3_expt_vld | O | 1 | Load 异常有效 |
| lsu_rtu_wb_pipe3_expt_vec | O | 5 | Load 异常向量 |
| lsu_rtu_wb_pipe4_cmplt | O | 1 | Store 完成 |
| rtu_lsu_commit0_iid_updt_val | I | 1 | Commit0 有效 |
| rtu_lsu_expt_flush | I | 1 | 异常冲刷 |

#### 与 MMU (内存管理单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_mmu_va0 | O | 64 | 虚拟地址0 |
| lsu_mmu_va0_vld | O | 1 | 虚拟地址0有效 |
| mmu_lsu_pa0 | I | 40 | 物理地址0 |
| mmu_lsu_pa0_vld | I | 1 | 物理地址0有效 |
| mmu_lsu_page_fault0 | I | 1 | 页错误0 |
| mmu_lsu_access_fault0 | I | 1 | 访问错误0 |

#### 与 IFU (取指单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_ifu_icache_all_inv | O | 1 | ICache 全失效 |
| lsu_ifu_icache_line_inv | O | 1 | ICache 行失效 |
| ifu_lsu_icache_inv_done | I | 1 | ICache 失效完成 |

#### 与 CP0 (协处理器) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cp0_lsu_dcache_en | I | 1 | DCache 使能 |
| cp0_lsu_dcache_inv | I | 1 | DCache 失效 |
| cp0_lsu_dcache_pref_en | I | 1 | 预取使能 |
| cp0_lsu_amr | I | 64 | 地址掩码寄存器 |
| lsu_cp0_dcache_done | O | 1 | DCache 操作完成 |

### 2.2 模块参数

LSU 模块无参数配置。

## 3. 模块框图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                              LSU Top                                  │
                    │                                                                     │
    ┌──────────┐    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │   IDU    │───►│  │                    Pipeline Control                           │  │
    │ (译码)   │    │  │  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐  ┌────────┐             │  │
    └──────────┘    │  │  │   AG   │──│   DA   │──│   DC   │──│   WB   │             │  │
                    │  │  │地址生成│  │数据访问│  │数据校验│  │写回   │             │  │
                    │  │  └────────┘  └────────┘  └────────┘  └────────┘             │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    DCache Subsystem                           │  │
                    │  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐        │  │
                    │  │  │  Tag Array   │  │  Data Array  │  │  Dirty Array │        │  │
                    │  │  │  (4-way)     │  │  (4-way)     │  │  (4-way)     │        │  │
                    │  │  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘        │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    Buffer Management                          │  │
                    │  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐     │  │
                    │  │  │Load Queue│  │Store Queue│ │Store Buf │  │Line Fill │     │  │
                    │  │  │  (16)    │  │  (16)    │  │  (8)     │  │  Buf (4) │     │  │
                    │  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘     │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    Bus Interface                              │  │
                    │  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐   │  │
                    │  │  │                    Bus Arbiter                        │   │  │
                    │  │  │  - 读请求仲裁                                        │   │  │
                    │  │  │  - 写请求仲裁                                        │   │  │
                    │  │  │  - Snoop 处理                                        │   │  │
                    │  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘   │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                              │
                                              ▼
                    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                       BIU / MMU                             │
                    │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐       │
                    │   │ 读请求  │  │ 写请求  │  │ 地址翻译│  │ Snoop   │       │
                    │   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘       │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 模块实现方案

### 4.1 访存流水线

LSU 采用多级流水线结构：

┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐
│   AG    │──►│   DA    │──►│   DC    │──►│   WB    │
│地址生成 │   │数据访问 │   │数据校验 │   │写回    │
└─────────┘   └─────────┘   └─────────┘   └─────────┘

各级功能:

- AG (Address Generation): 计算内存地址，发起 TLB 查询

- DA (Data Access): 访问 DCache，处理 Cache 命中/缺失

- DC (Data Check): 数据校验，处理异常

- WB (Write Back): 写回结果，前递数据

### 4.2 DCache 结构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         DCache 结构                                  │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                      Tag Array                               │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  256 sets × 4 ways × (Tag[27:0] + Valid + Dirty)     │  │   │
│  │  │  - 32KB 容量                                          │  │   │
│  │  │  - 64B 行大小                                         │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                      Data Array                              │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  256 sets × 4 ways × 512 bits (64 bytes)              │  │   │
│  │  │  - 支持 byte/halfword/word/dword 访问                 │  │   │
│  │  │  - 支持非对齐访问                                     │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                    Dirty Bits                                │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  每个 cache line 一个 dirty 位                        │  │   │
│  │  │  - 写分配策略                                          │  │   │
│  │  │  - 写回策略                                            │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.3 Load/Store Queue

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Load Queue 结构                                 │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Load Queue (16 entries)                                     │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  每个条目包含:                                        │  │   │
│  │  │  - 地址 (VA/PA)                                       │  │   │
│  │  │  - 数据                                               │  │   │
│  │  │  - 指令ID (IID)                                       │  │   │
│  │  │  - 目标寄存器                                         │  │   │
│  │  │  - 状态 (有效、完成、异常)                            │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  │                                                              │   │
│  │  功能:                                                       │   │
│  │  - 支持乱序 Load 完成                                        │   │
│  │  - 支持 Load-Load 冒险检测                                   │   │
│  │  - 支持 Memory Disambiguation                                │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Store Queue 结构                                │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Store Queue (16 entries)                                    │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  每个条目包含:                                        │  │   │
│  │  │  - 地址 (VA/PA)                                       │  │   │
│  │  │  - 数据                                               │  │   │
│  │  │  - 字节使能                                           │  │   │
│  │  │  - 指令ID (IID)                                       │  │   │
│  │  │  - 状态 (有效、提交、完成)                            │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  │                                                              │   │
│  │  功能:                                                       │   │
│  │  - 支持顺序 Store 提交                                       │   │
│  │  - 支持 Store-Load 前递                                      │   │
│  │  - 支持 Store Buffer 写合并                                  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.4 预取单元

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Prefetch Unit                                   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  L1 Prefetch Buffer (PFB)                                    │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 检测顺序访问模式                                   │  │   │
│  │  │  - 生成预取请求                                       │  │   │
│  │  │  - 支持 stride 预取                                   │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  L2 Prefetch                                                 │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 向 L2 发送预取请求                                 │  │   │
│  │  │  - 支持 next-line 预取                                │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| lsu_idu_ag_pipe3_load_inst_vld | 1 | Load 指令在 AG 阶段有效 |
| lsu_idu_dc_pipe3_load_inst_vld | 1 | Load 指令在 DC 阶段有效 |
| lsu_idu_wb_pipe3_wb_preg | 7 | Load 写回物理寄存器 |
| lsu_idu_wb_pipe3_wb_preg_data | 64 | Load 写回数据 |
| lsu_rtu_wb_pipe3_cmplt | 1 | Load 完成 |
| lsu_rtu_wb_pipe4_cmplt | 1 | Store 完成 |
| lsu_mmu_va0 | 64 | 虚拟地址 |
| mmu_lsu_pa0 | 40 | 物理地址 |

## 6. 模块表项设置

| 表项名称 | 域段内容 | RAM资源 |
| --- | --- | --- |
| DCache Tag Array | Tag[27:0], Valid, Dirty | 256×32×4 |
| DCache Data Array | Data[511:0] | 256×512×4 |
| Load Queue | Addr, Data, IID, Status | 16×150 |
| Store Queue | Addr, Data, BE, IID | 16×180 |
| Store Buffer | Addr, Data, BE | 8×200 |
| Line Fill Buffer | Addr, Data | 4×600 |
| Prefetch Buffer | Addr, State | 8×100 |

## 7. 子模块方案

| 子模块名称 | 功能描述 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| ct_lsu_ctrl | LSU 控制 | [ctrl.md](./lsu/ct_lsu_ctrl.md) |
| ct_lsu_ld_ag | Load 地址生成 | [ld_ag.md](./lsu/ct_lsu_ld_ag.md) |
| ct_lsu_ld_da | Load 数据访问 | [ld_da.md](./lsu/ct_lsu_ld_da.md) |
| ct_lsu_ld_dc | Load 数据校验 | [ld_dc.md](./lsu/ct_lsu_ld_dc.md) |
| ct_lsu_ld_wb | Load 写回 | [ld_wb.md](./lsu/ct_lsu_ld_wb.md) |
| ct_lsu_st_ag | Store 地址生成 | [st_ag.md](./lsu/ct_lsu_st_ag.md) |
| ct_lsu_st_da | Store 数据访问 | [st_da.md](./lsu/ct_lsu_st_da.md) |
| ct_lsu_st_dc | Store 数据校验 | [st_dc.md](./lsu/ct_lsu_st_dc.md) |
| ct_lsu_st_wb | Store 写回 | [st_wb.md](./lsu/ct_lsu_st_wb.md) |
| ct_lsu_lq | Load Queue | [lq.md](./lsu/ct_lsu_lq.md) |
| ct_lsu_sq | Store Queue | [sq.md](./lsu/ct_lsu_sq.md) |
| ct_lsu_wmb | Write Merge Buffer | [wmb.md](./lsu/ct_lsu_wmb.md) |
| ct_lsu_lfb | Line Fill Buffer | [lfb.md](./lsu/ct_lsu_lfb.md) |
| ct_lsu_dcache_top | DCache 顶层 | [dcache_top.md](./lsu/ct_lsu_dcache_top.md) |
| ct_lsu_pfu | 预取单元 | [pfu.md](./lsu/ct_lsu_pfu.md) |
| ct_lsu_bus_arb | 总线仲裁 | [bus_arb.md](./lsu/ct_lsu_bus_arb.md) |

## 8. 可测试性设计

### 8.1 扫描链设计

- 所有触发器支持扫描链插入

- 支持 MBIST 测试 DCache

- 支持 DCache Tag/Data 直接访问

### 8.2 调试支持

- 支持 HAD 接口

- 支持 Load/Store 地址断点

- 支持 Load/Store 跟踪

- 支持 DCache 状态读取

### 8.3 性能计数

- DCache 读访问计数

- DCache 读缺失计数

- DCache 写访问计数

- DCache 写缺失计数

- Load 指令计数

- Store 指令计数

- 预取命中计数

*文档生成时间: 2026-03-11*

*基于 OpenC910 RTL 代码自动生成*