# MMU (Memory Management Unit) 内存管理单元

## 1. 模块功能说明

MMU (Memory Management Unit) 是 OpenC910 处理器的内存管理单元，负责虚拟地址到物理地址的翻译，支持虚拟内存和内存保护。

### 主要功能

- 地址翻译: 将虚拟地址翻译为物理地址

- TLB 管理: 管理指令 TLB (ITLB)、数据 TLB (DTLB) 和联合 TLB (JTLB)

- 页表遍历: 执行硬件页表遍历 (Page Table Walk)

- 内存保护: 实现特权级和内存访问权限检查

- 地址空间: 支持 Sv39 虚拟地址模式

### 主要特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 虚拟地址位数 | 39 位 (Sv39) |
| 物理地址位数 | 40 位 |
| 页大小 | 4KB, 2MB, 1GB |
| ITLB 条目数 | 32 条目 + 4 大页条目 |
| DTLB 条目数 | 32 条目 + 4 大页条目 |
| JTLB 条目数 | 512 条目, 4路组相联 |
| PTW 深度 | 3 级页表遍历 |

## 2. 模块接口说明

### 2.1 接口列表

#### 与 IFU (取指单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ifu_mmu_va | I | 63 | 指令虚拟地址 |
| ifu_mmu_va_vld | I | 1 | 虚拟地址有效 |
| mmu_ifu_pa | O | 28 | 物理地址 |
| mmu_ifu_pavld | O | 1 | 物理地址有效 |
| mmu_ifu_pgflt | O | 1 | 页错误 |
| mmu_ifu_sec | O | 1 | 安全错误 |
| mmu_ifu_deny | O | 1 | 访问拒绝 |

#### 与 LSU (访存单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_mmu_va0 | I | 64 | 数据虚拟地址0 |
| lsu_mmu_va0_vld | I | 1 | 虚拟地址0有效 |
| mmu_lsu_pa0 | O | 40 | 物理地址0 |
| mmu_lsu_pa0_vld | O | 1 | 物理地址0有效 |
| mmu_lsu_page_fault0 | O | 1 | 页错误0 |
| mmu_lsu_access_fault0 | O | 1 | 访问错误0 |
| mmu_lsu_stall0 | O | 1 | TLB 缺失暂停 |
| lsu_mmu_tlb_va | I | 64 | TLB 操作虚拟地址 |
| lsu_mmu_tlb_all_inv | I | 1 | TLB 全失效 |

#### 与 CP0 (协处理器) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| mmu_xx_mmu_en | O | 1 | MMU 使能 |
| lsu_mmu_tlb_asid | I | 16 | ASID |
| lsu_mmu_tlb_asid_all_inv | I | 1 | ASID 全失效 |

### 2.2 模块参数

MMU 模块无参数配置。

## 3. 模块框图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                              MMU Top                                  │
                    │                                                                     │
    ┌──────────┐    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │   IFU    │───►│  │                    ITLB (Instruction TLB)                     │  │
    │ (取指)   │    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
    └──────────┘    │  │  │  32 entries + 4 huge page entries                      │  │  │
                    │  │  │  - 虚拟地址 → 物理地址映射                              │  │  │
                    │  │  │  - 权限检查                                            │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                                                                     │
    ┌──────────┐    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │   LSU    │───►│  │                    DTLB (Data TLB)                            │  │
    │ (访存)   │    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
    └──────────┘    │  │  │  32 entries + 4 huge page entries                      │  │  │
                    │  │  │  - 虚拟地址 → 物理地址映射                              │  │  │
                    │  │  │  - 支持 Load/Store 并发访问                            │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    JTLB (Joint TLB)                           │  │
                    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
                    │  │  │  512 entries, 4-way set associative                    │  │  │
                    │  │  │  - 共享 TLB，用于 TLB 缺失填充                         │  │  │
                    │  │  │  - 支持 ASID                                           │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    PTW (Page Table Walker)                    │  │
                    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
                    │  │  │  - 3级页表遍历                                         │  │  │
                    │  │  │  - 从内存加载页表项                                     │  │  │
                    │  │  │  - 填充 TLB                                            │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 模块实现方案

### 4.1 TLB 结构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          TLB Entry                                   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  VPN (Virtual Page Number) [26:0]                           │   │
│  │  - 虚拟页号                                                 │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  PPN (Physical Page Number) [27:0]                          │   │
│  │  - 物理页号                                                 │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  ASID [15:0]                                                │   │
│  │  - 地址空间标识符                                           │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Permission Bits                                            │   │
│  │  - V: Valid                                                 │   │
│  │  - R: Read                                                  │   │
│  │  - W: Write                                                 │   │
│  │  - X: Execute                                               │   │
│  │  - U: User                                                  │   │
│  │  - G: Global                                                │   │
│  │  - A: Accessed                                              │   │
│  │  - D: Dirty                                                 │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 地址翻译流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      地址翻译流程                                     │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Step 1: TLB 查询                                            │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 用 VPN 索引 TLB                                     │  │   │
│  │  │  - 比较 Tag 和 ASID                                    │  │   │
│  │  │  - 检查权限位                                          │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                                      │
│                    ┌─────────┴─────────┐                           │
│                    │                   │                           │
│                    ▼                   ▼                           │
│              ┌──────────┐        ┌──────────┐                      │
│              │ TLB Hit  │        │ TLB Miss │                      │
│              └────┬─────┘        └────┬─────┘                      │
│                   │                   │                            │
│                   ▼                   ▼                            │
│  ┌────────────────────────┐  ┌────────────────────────────────┐   │
│  │  返回物理地址           │  │  Step 2: JTLB 查询             │   │
│  │  检查权限               │  │  - 查询共享 TLB               │   │
│  └────────────────────────┘  │  - 如果命中，填充 ITLB/DTLB    │   │
│                              │  - 如果缺失，启动 PTW          │   │
│                              └────────────────────────────────┘   │
│                                          │                          │
│                                          ▼                          │
│                              ┌────────────────────────────────┐   │
│                              │  Step 3: PTW                    │   │
│                              │  - 遍历 3 级页表               │   │
│                              │  - 从内存加载 PTE              │   │
│                              │  - 填充 TLB                    │   │
│                              └────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.3 Sv39 页表格式

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Sv39 页表项格式                                  │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Bit 63-54: Reserved                                         │   │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤   │
│  │  Bit 53-10: PPN[43:0] (Physical Page Number)                │   │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤   │
│  │  Bit 9: RSW (Reserved for Software)                         │   │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤   │
│  │  Bit 8: D (Dirty)                                           │   │
│  │  Bit 7: A (Accessed)                                        │   │
│  │  Bit 6: G (Global)                                          │   │
│  │  Bit 5: U (User)                                            │   │
│  │  Bit 4: X (Execute)                                         │   │
│  │  Bit 3: W (Write)                                           │   │
│  │  Bit 2: R (Read)                                            │   │
│  ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤   │
│  │  Bit 1: V (Valid)                                           │   │
│  │  Bit 0: Reserved                                            │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| mmu_ifu_pa | 28 | 指令物理地址 |
| mmu_ifu_pavld | 1 | 物理地址有效 |
| mmu_ifu_pgflt | 1 | 指令页错误 |
| mmu_lsu_pa0 | 40 | 数据物理地址0 |
| mmu_lsu_pa0_vld | 1 | 物理地址0有效 |
| mmu_lsu_page_fault0 | 1 | 数据页错误0 |
| mmu_lsu_tlb_busy | 1 | TLB 忙 |

## 6. 模块表项设置

| 表项名称 | 域段内容 | RAM资源 | 子模块方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITLB Entry | VPN, PPN, ASID, Perm | 32×70 | ct_mmu_iutlb_entry.v |
| ITLB Huge Entry | VPN, PPN, ASID, Perm | 4×70 | ct_mmu_iutlb_huge_entry.v |
| DTLB Entry | VPN, PPN, ASID, Perm | 32×70 | ct_mmu_dutlb_entry.v |
| DTLB Huge Entry | VPN, PPN, ASID, Perm | 4×70 | ct_mmu_dutlb_huge_entry.v |
| JTLB Tag Array | VPN, ASID | 512×50 | ct_mmu_jtlb_tag_array.v |
| JTLB Data Array | PPN, Perm | 512×50 | ct_mmu_jtlb_data_array.v |

## 7. 子模块方案

| 子模块名称 | 功能描述 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| ct_mmu_iutlb | 指令 TLB | [iutlb.md](./mmu/ct_mmu_iutlb.md) |
| ct_mmu_dutlb | 数据 TLB | [dutlb.md](./mmu/ct_mmu_dutlb.md) |
| ct_mmu_jtlb | 联合 TLB | [jtlb.md](./mmu/ct_mmu_jtlb.md) |
| ct_mmu_ptw | 页表遍历 | [ptw.md](./mmu/ct_mmu_ptw.md) |
| ct_mmu_arb | TLB 仲裁 | [arb.md](./mmu/ct_mmu_arb.md) |
| ct_mmu_regs | MMU 寄存器 | [regs.md](./mmu/ct_mmu_regs.md) |
| ct_mmu_tlboper | TLB 操作 | [tlboper.md](./mmu/ct_mmu_tlboper.md) |
| ct_mmu_sysmap | 系统映射 | [sysmap.md](./mmu/ct_mmu_sysmap.md) |

## 8. 可测试性设计

### 8.1 扫描链设计

- 所有触发器支持扫描链插入

- 支持 TLB 直接访问

### 8.2 调试支持

- 支持 TLB 条目读取

- 支持 PTW 状态监控

- 支持地址翻译跟踪

### 8.3 性能计数

- TLB 命中计数

- TLB 缺失计数

- PTW 计数

- 页错误计数

*文档生成时间: 2026-03-11*

*基于 OpenC910 RTL 代码自动生成*