# RTU (Retire Unit) 提交单元

## 1. 模块功能说明

RTU (Retire Unit) 是 OpenC910 处理器的提交单元，负责指令的顺序提交、异常处理和状态恢复。RTU 是处理器的关键组件，确保精确异常和顺序语义。

### 主要功能

- 指令提交: 按程序顺序提交已完成的指令

- 异常处理: 检测和处理异常，维护精确异常

- 状态恢复: 在分支误预测或异常时恢复处理器状态

- 中断处理: 响应外部中断和软件中断

- ROB 管理: 管理重排序缓冲区 (Reorder Buffer)

- 寄存器释放: 提交后释放物理寄存器

### 主要特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| ROB 条目数 | 128 条目 |
| 提交宽度 | 每周期最多提交 3 条指令 |
| 支持异常类型 | 同步异常、异步异常、中断 |
| 状态恢复 | 支持 Checkpoint 恢复 |
| 调试支持 | 支持硬件断点和单步调试 |

## 2. 模块接口说明

### 2.1 接口列表

#### 与 IDU (译码单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| idu_rtu_rob_create0_en | I | 1 | ROB 创建0使能 |
| idu_rtu_rob_create0_data | I | 95 | ROB 创建0数据 |
| idu_rtu_rob_create1_en | I | 1 | ROB 创建1使能 |
| idu_rtu_rob_create2_en | I | 1 | ROB 创建2使能 |
| idu_rtu_rob_create3_en | I | 1 | ROB 创建3使能 |
| idu_rtu_ir_preg0_alloc_vld | I | 1 | 物理寄存器分配有效 |
| rtu_idu_alloc_preg0 | O | 7 | 分配的物理寄存器 |
| rtu_idu_flush_fe | O | 1 | 前端冲刷 |
| rtu_idu_rob_full | O | 1 | ROB 满 |

#### 与 IU (整数单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| iu_rtu_pipe0_cmplt | I | 1 | Pipe0 完成 |
| iu_rtu_pipe0_iid | I | 7 | Pipe0 指令ID |
| iu_rtu_pipe0_expt_vld | I | 1 | Pipe0 异常有效 |
| iu_rtu_pipe0_expt_vec | I | 5 | Pipe0 异常向量 |
| iu_rtu_pipe1_cmplt | I | 1 | Pipe1 完成 |
| iu_rtu_pipe2_cmplt | I | 1 | Pipe2 (分支) 完成 |
| iu_rtu_pipe2_bht_mispred | I | 1 | BHT 误预测 |
| iu_rtu_pipe2_jmp_mispred | I | 1 | 跳转误预测 |

#### 与 LSU (访存单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_rtu_wb_pipe3_cmplt | I | 1 | Load 完成 |
| lsu_rtu_wb_pipe3_iid | I | 7 | Load 指令ID |
| lsu_rtu_wb_pipe3_expt_vld | I | 1 | Load 异常有效 |
| lsu_rtu_wb_pipe4_cmplt | I | 1 | Store 完成 |
| rtu_lsu_commit0_iid_updt_val | O | 1 | Commit0 有效 |
| rtu_lsu_expt_flush | O | 1 | 异常冲刷 |

#### 与 IFU (取指单元) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| rtu_ifu_flush | O | 1 | 流水线冲刷 |
| rtu_ifu_chgflw_vld | O | 1 | 控制流改变有效 |
| rtu_ifu_chgflw_pc | O | 39 | 控制流改变目标PC |
| rtu_ifu_retire0_condbr | O | 1 | Retire0 条件分支 |
| rtu_ifu_retire0_condbr_taken | O | 1 | Retire0 条件分支实际结果 |
| rtu_ifu_retire0_mispred | O | 1 | Retire0 误预测 |
| ifu_rtu_cur_pc | I | 39 | 当前 PC |

#### 与 CP0 (协处理器) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cp0_rtu_xx_int_b | I | 1 | 中断请求 |
| cp0_rtu_xx_vec | I | 5 | 中断向量 |
| rtu_cp0_expt_vld | O | 1 | 异常有效 |
| rtu_cp0_expt_mtval | O | 32 | 异常 MTVAL |
| rtu_cp0_epc | O | 40 | 异常 EPC |
| rtu_cp0_int_ack | O | 1 | 中断确认 |

#### 与 HAD (硬件调试) 的接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| had_rtu_hw_dbgreq | I | 1 | 硬件调试请求 |
| had_rtu_xx_jdbreq | I | 1 | JTAG 调试请求 |
| rtu_had_dbgreq_ack | O | 1 | 调试请求确认 |
| rtu_had_xx_pc | O | 40 | 当前 PC |
| rtu_had_retire_inst0_vld | O | 1 | Retire 指令0有效 |

### 2.2 模块参数

RTU 模块无参数配置。

## 3. 模块框图

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                              RTU Top                                  │
                    │                                                                     │
    ┌──────────┐    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │   IDU    │───►│  │                    ROB Management                              │  │
    │ (译码)   │    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
    └──────────┘    │  │  │                    ROB (128 entries)                    │  │  │
                    │  │  │  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │  │  │
                    │  │  │  │  Entry 0: IID, PC, Info, Complete, Exception     │  │  │  │
                    │  │  │  │  Entry 1: IID, PC, Info, Complete, Exception     │  │  │  │
                    │  │  │  │  ...                                              │  │  │  │
                    │  │  │  │  Entry 127: IID, PC, Info, Complete, Exception   │  │  │  │
                    │  │  │  └──────────────────────────────────────────────────┘  │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    Retire Logic                               │  │
                    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
                    │  │  │  - 检查指令完成状态                                     │  │  │
                    │  │  │  - 处理异常和中断                                       │  │  │
                    │  │  │  - 提交指令 (最多 3 条/周期)                            │  │  │
                    │  │  │  - 释放物理寄存器                                       │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    PST (Physical Status Table)                │  │
                    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
                    │  │  │  - 跟踪物理寄存器状态                                   │  │  │
                    │  │  │  - 支持状态恢复                                         │  │  │
                    │  │  │  - 管理寄存器释放                                       │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    │                              │                                     │
                    │                              ▼                                     │
                    │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
                    │  │                    Exception Handling                         │  │
                    │  │  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │  │
                    │  │  │  - 异常检测和优先级仲裁                                 │  │  │
                    │  │  │  - 精确异常维护                                         │  │  │
                    │  │  │  - 异常向量生成                                         │  │  │
                    │  │  └────────────────────────────────────────────────────────┘  │  │
                    │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                              │
                                              ▼
                    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │                  Interface Units                            │
                    │   ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐       │
                    │   │   IFU   │  │   IDU   │  │   CP0   │  │   HAD   │       │
                    │   │ 冲刷    │  │ 寄存器  │  │ 异常    │  │ 调试    │       │
                    │   │ 分支    │  │ 释放    │  │ 中断    │  │ 断点    │       │
                    │   └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘       │
                    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. 模块实现方案

### 4.1 ROB 结构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          ROB 结构                                    │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  ROB Entry (每个条目)                                        │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  字段:                                                 │  │   │
│  │  │  - IID[6:0]: 指令ID                                   │  │   │
│  │  │  - PC[38:0]: 程序计数器                               │  │   │
│  │  │  - Preg[6:0]: 目标物理寄存器                          │  │   │
│  │  │  - Complete: 完成标志                                 │  │   │
│  │  │  - Exception[4:0]: 异常类型                           │  │   │
│  │  │  - ExptValid: 异常有效                                │  │   │
│  │  │  - Branch: 分支标志                                   │  │   │
│  │  │  - Store: Store 标志                                  │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  ROB 指针管理                                                │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - Head Pointer: 指向最老的未提交指令                  │  │   │
│  │  │  - Tail Pointer: 指向下一个分配位置                    │  │   │
│  │  │  - 支持环形缓冲管理                                    │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2 提交流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         提交流程                                      │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Step 1: 检查完成状态                                        │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 检查 Head 指向的条目是否完成                        │  │   │
│  │  │  - 检查是否有异常                                      │  │   │
│  │  │  - 检查是否有中断                                      │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                                      │
│                              ▼                                      │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Step 2: 异常/中断处理                                       │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 如果有异常或中断:                                    │  │   │
│  │  │    - 冲刷流水线                                        │  │   │
│  │  │    - 生成异常向量                                      │  │   │
│  │  │    - 更新 CP0 状态                                     │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                                      │
│                              ▼                                      │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Step 3: 正常提交                                            │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 提交指令 (最多 3 条/周期)                            │  │   │
│  │  │  - 释放旧物理寄存器                                    │  │   │
│  │  │  - 更新分支预测器                                      │  │   │
│  │  │  - 更新 Head 指针                                      │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.3 状态恢复机制

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      状态恢复机制                                     │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  Checkpoint 机制                                              │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 在分支指令发射时保存:                                │  │   │
│  │  │    - ROB Head 指针                                     │  │   │
│  │  │    - 物理寄存器映射表快照                              │  │   │
│  │  │    - 分支预测器状态                                    │  │   │
│  │  │                                                        │  │   │
│  │  │  - 在分支误预测时恢复:                                  │  │   │
│  │  │    - 恢复 ROB 状态                                     │  │   │
│  │  │    - 恢复寄存器映射                                    │  │   │
│  │  │    - 冲刷错误路径指令                                  │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  PST (Physical Status Table)                                 │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  - 跟踪每个物理寄存器的状态:                            │  │   │
│  │  │    - Valid: 有效                                       │  │   │
│  │  │    - Ready: 数据就绪                                   │  │   │
│  │  │    - IID: 关联的指令ID                                 │  │   │
│  │  │    - OldPreg: 旧物理寄存器 (用于释放)                  │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.4 异常处理流程

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      异常处理流程                                     │
│                                                                     │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  异常类型和优先级                                             │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  优先级 (从高到低):                                     │  │   │
│  │  │  1. 指令地址非对齐                                      │  │   │
│  │  │  2. 指令访问错误                                        │  │   │
│  │  │  3. 非法指令                                            │  │   │
│  │  │  4. 断点                                                │  │   │
│  │  │  5. Load/Store 地址非对齐                               │  │   │
│  │  │  6. Load/Store 访问错误                                 │  │   │
│  │  │  7. ECALL/EBREAK                                        │  │   │
│  │  │  8. 页错误                                              │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│                              │                                      │
│                              ▼                                      │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  异常响应                                                     │   │
│  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐  │   │
│  │  │  1. 停止新指令发射                                      │  │   │
│  │  │  2. 等待所有之前的指令完成                              │  │   │
│  │  │  3. 冲刷流水线                                          │  │   │
│  │  │  4. 保存异常信息到 CP0                                  │  │   │
│  │  │  5. 跳转到异常处理程序                                  │  │   │
│  │  └───────────────────────────────────────────────────────┘  │   │
│  └─────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| rtu_idu_rob_full | 1 | ROB 满 |
| rtu_idu_flush_fe | 1 | 前端冲刷 |
| rtu_ifu_flush | 1 | 流水线冲刷 |
| rtu_ifu_chgflw_vld | 1 | 控制流改变有效 |
| rtu_cp0_expt_vld | 1 | 异常有效 |
| rtu_cp0_expt_vec | 5 | 异常向量 |
| rtu_cp0_epc | 40 | 异常 PC |
| rtu_yy_xx_retire0 | 1 | Retire0 有效 |
| rtu_yy_xx_commit0 | 1 | Commit0 有效 |
| rtu_had_retire_inst0_vld | 1 | Retire 指令0有效 |

## 6. 模块表项设置

| 表项名称 | 域段内容 | RAM资源 |
| --- | --- | --- |
| ROB Entry | IID, PC, Preg, Status | 128×95 |
| PST Preg Entry | Valid, Ready, IID, OldPreg | 128×20 |
| PST Vreg Entry | Valid, Ready, IID | 32×15 |

## 7. 子模块方案

| 子模块名称 | 功能描述 | 文档链接 |
| --- | --- | --- |
| ct_rtu_rob | 重排序缓冲 | [rob.md](./rtu/ct_rtu_rob.md) |
| ct_rtu_rob_entry | ROB 条目 | [rob_entry.md](./rtu/ct_rtu_rob_entry.md) |
| ct_rtu_retire | 提交逻辑 | [retire.md](./rtu/ct_rtu_retire.md) |
| ct_rtu_pst_preg | 物理寄存器状态表 | [pst_preg.md](./rtu/ct_rtu_pst_preg.md) |
| ct_rtu_pst_vreg | 向量寄存器状态表 | [pst_vreg.md](./rtu/ct_rtu_pst_vreg.md) |
| ct_rtu_rob_expt | 异常处理 | [rob_expt.md](./rtu/ct_rtu_rob_expt.md) |
| ct_rtu_rob_rt | 运行时控制 | [rob_rt.md](./rtu/ct_rtu_rob_rt.md) |

## 8. 可测试性设计

### 8.1 扫描链设计

- 所有触发器支持扫描链插入

- 支持 ROB 直接访问

### 8.2 调试支持

- 支持 HAD 接口

- 支持硬件断点

- 支持单步调试

- 支持 ROB 状态读取

- 支持 PST 状态读取

### 8.3 性能计数

- 提交指令计数

- 异常计数

- 中断计数

- 分支误预测计数

- ROB 满周期

*文档生成时间: 2026-03-11*

*基于 OpenC910 RTL 代码自动生成*