# ct_top 模块设计文档

## 1. 模块概述

### 1.1 基本信息

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 模块名称 | ct_top |
| 文件路径 | C910_RTL_FACTORY/gen_rtl/cpu/rtl/ct_top.v |
| 功能描述 | OpenC910 处理器顶层模块 |
| 设计特点 | RISC-V 64位处理器，支持乱序执行，多发射流水线 |

### 1.2 功能描述

ct_top 是 OpenC910 处理器的顶层模块，集成了以下主要功能单元：

- 处理器核心 (ct_core)：包含取指单元、译码单元、执行单元、访存单元等

- 内存管理单元 (ct_mmu_top)：实现虚拟地址到物理地址的转换

- 物理内存保护 (ct_pmp_top)：实现物理内存区域的访问控制

- 总线接口单元 (ct_biu_top)：实现与外部总线的接口

- 硬件调试 (ct_had_private_top)：支持硬件断点和调试功能

- 性能计数器 (ct_hpcp_top)：支持性能监控和计数

- 复位控制 (ct_rst_top)：处理器复位管理

- 时钟控制 (ct_clk_top)：处理器时钟管理

### 1.3 设计特点

- 支持 RISC-V RV64GC 指令集

- 乱序执行，双发射流水线

- 支持 AXI4 总线接口

- 支持硬件调试和性能监控

- 支持多核配置

## 2. 模块接口说明

### 2.1 输入端口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pll_core_clk | input | 1 | PLL 时钟输入 |
| pad_cpu_rst_b | input | 1 | CPU 复位信号（低有效） |
| pad_biu_arready | input | 1 | AXI 读地址就绪 |
| pad_biu_awready | input | 1 | AXI 写地址就绪 |
| pad_biu_rdata | input | 128 | AXI 读数据 |
| pad_core_hartid | input | 3 | 硬件线程 ID |

### 2.2 输出端口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| biu_pad_arvalid | output | 1 | AXI 读地址有效 |
| biu_pad_araddr | output | 40 | AXI 读地址 |
| biu_pad_awvalid | output | 1 | AXI 写地址有效 |
| biu_pad_wdata | output | 128 | AXI 写数据 |
| cp0_pad_mstatus | output | 64 | M 状态寄存器 |

## 3. 模块框图

### 3.1 模块架构图

ct_top 模块包含以下主要子模块：

| 模块名 | 实例名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| ct_core | x_ct_core | 处理器核心 |
| ct_mmu_top | x_ct_mmu_top | 内存管理单元 |
| ct_pmp_top | x_ct_pmp_top | 物理内存保护 |
| ct_biu_top | x_ct_biu_top | 总线接口单元 |
| ct_had_private_top | x_ct_had_private_top | 硬件调试 |
| ct_hpcp_top | x_ct_hpcp_top | 性能计数器 |
| ct_rst_top | x_ct_rst_top | 复位控制 |
| ct_clk_top | x_ct_clk_top | 时钟控制 |

## 4. 模块实现方案

### 4.1 流水线设计

OpenC910 采用双发射乱序执行流水线，主要流水线阶段包括：

| 流水线 | 执行单元 | 级数 | 支持指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipe0 | ALU0/BRU/MUL | 5-7 | 整数运算、分支、乘法 |
| Pipe1 | ALU1/DIV | 5-40 | 整数运算、除法 |
| Pipe2 | LSU | 3-20 | 加载/存储指令 |
| Pipe3 | VFPU | 5-15 | 浮点运算 |

### 4.2 关键逻辑描述

时钟和复位管理

- 支持多种时钟源选择

- 支持时钟门控以降低功耗

- 支持异步复位和同步释放

总线接口

- 支持 AXI4 总线协议

- 支持 128 位数据宽度

- 支持突发传输

调试支持

- 支持 JTAG 调试接口

- 支持硬件断点

- 支持单步执行

## 5. 子模块方案

### 5.1 子模块列表

| 层级 | 模块名 | 实例名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ct_core | x_ct_core | 处理器核心 |
| 1 | ct_mmu_top | x_ct_mmu_top | 内存管理单元 |
| 1 | ct_biu_top | x_ct_biu_top | 总线接口单元 |
| 2 | ct_ifu_top | x_ct_ifu_top | 取指单元 |
| 2 | ct_idu_top | x_ct_idu_top | 译码单元 |
| 2 | ct_iu_top | x_ct_iu_top | 整数执行单元 |
| 2 | ct_lsu_top | x_ct_lsu_top | 访存单元 |

## 6. 可测试性设计

### 6.1 测试信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pad_yy_scan_mode | input | 1 | 扫描模式使能 |
| pad_yy_scan_rst_b | input | 1 | 扫描复位 |
| pad_yy_icg_scan_en | input | 1 | ICG 扫描使能 |
| pad_yy_mbist_mode | input | 1 | MBIST 模式 |

### 6.2 调试接口

- 支持 JTAG 调试接口

- 支持硬件断点（指令断点和数据断点）

- 支持外部调试请求

## 7. 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-01-01 | T-Head | 初始版本 |
| 1.1 | 2024-06-01 | T-Head | 添加性能优化 |