# ct_lsu_top 模块详细方案文档

## 1. 模块概述

### 1.1 基本信息

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 模块名称 | ct_lsu_top |
| 文件路径 | C910_RTL_FACTORY/gen_rtl/lsu/rtl/ct_lsu_top.v |
| 功能描述 | Load Store Unit (LSU) 顶层模块，负责处理所有加载和存储操作 |

### 1.2 功能描述

ct_lsu_top 是 OpenC910 处理器的 Load Store Unit (LSU) 顶层模块，主要功能包括：

- 加载/存储流水线处理：

- 支持 Pipe3 加载指令流水线（AG → DC → DA → WB）

- 支持 Pipe4 存储地址计算流水线（AG → DC → DA → WB）

- 支持 Pipe5 存储数据流水线

- 数据缓存管理：

- 32KB 数据缓存，8路组相联

- 支持 Cache 一致性协议（ACE）

- 总线接口：

- AXI4 总线接口，支持读写操作

- ACE 协议支持缓存一致性

- 预取功能：

- L1 数据缓存预取

- L2 缓存预取

### 1.3 设计特点

- 支持乱序执行的加载存储操作

- 支持 Store Buffer 和 Write Merge Buffer

- 支持 Load Queue (LQ) 和 Store Queue (SQ)

- 支持向量加载存储指令

- 支持原子操作（AMO）

- 支持非对齐访问

## 2. 模块接口说明

### 2.1 输入端口 - 总线接口信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| biu_lsu_ac_addr | input | 40 | ACE Snoop 地址 |
| biu_lsu_ac_prot | input | 3 | ACE Snoop 保护属性 |
| biu_lsu_ac_req | input | 1 | ACE Snoop 请求 |
| biu_lsu_ar_ready | input | 1 | AXI 读通道就绪 |
| biu_lsu_r_data | input | 128 | AXI 读数据 |
| biu_lsu_r_vld | input | 1 | AXI 读数据有效 |
| biu_lsu_b_vld | input | 1 | AXI 写响应有效 |

### 2.2 输入端口 - CP0 配置信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cp0_lsu_dcache_en | input | 1 | 数据缓存使能 |
| cp0_lsu_dcache_clr | input | 1 | 数据缓存清除 |
| cp0_lsu_dcache_inv | input | 1 | 数据缓存失效 |
| cp0_lsu_dcache_pref_en | input | 1 | 数据缓存预取使能 |
| cp0_lsu_icg_en | input | 1 | 时钟门控使能 |
| cp0_lsu_l2_pref_en | input | 1 | L2 预取使能 |

### 2.3 输出端口 - 总线接口信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_biu_ac_empty | output | 1 | ACE Snoop 队列空 |
| lsu_biu_ac_ready | output | 1 | ACE Snoop 就绪 |
| lsu_biu_ar_addr | output | 40 | AXI 读地址 |
| lsu_biu_ar_req | output | 1 | AXI 读请求 |
| lsu_biu_aw_st_* | output | - | AXI 写地址通道（Store） |
| lsu_biu_w_st_* | output | - | AXI 写数据通道（Store） |

### 2.4 输出端口 - IDU 反馈信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| lsu_idu_lq_full | output | 12 | 加载队列满 |
| lsu_idu_sq_full | output | 12 | 存储队列满 |
| lsu_idu_rb_full | output | 12 | 重放 Buffer 满 |
| lsu_idu_tlb_busy | output | 12 | TLB 忙 |

## 3. 模块实现方案

### 3.1 流水线设计

LSU 采用多级流水线设计，支持加载和存储操作的并行处理：

| 流水线 | 执行单元 | 级数 | 支持指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipe3 | Load Pipeline | 4级 (AG→DC→DA→WB) | 加载指令、原子指令 |
| Pipe4 | Store Address Pipeline | 4级 (AG→DC→DA→WB) | 存储地址计算、Fence指令 |
| Pipe5 | Store Data Pipeline | 1级 (EX1) | 存储数据处理 |

### 3.2 流水线阶段说明

Pipe3 - Load Pipeline:

AG (Address Generation) → DC (Data Cache) → DA (Data Alignment) → WB (Write Back)

- AG 阶段：地址计算、TLB 查询、依赖检查

- DC 阶段：数据缓存访问、前递检查

- DA 阶段：数据对齐、符号扩展、异常处理

- WB 阶段：结果写回、前递

### 3.3 数据前递机制

| 前递路径 | 源阶段 | 目标阶段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Load-Load Forward | DA/DC | AG | 加载到加载前递 |
| Store-Load Forward | SQ/WMB | DC | 存储到加载前递 |
| Store-Store Forward | WMB | DC | 存储到存储前递 |

## 4. 子模块方案

### 4.1 模块例化层次结构

| 层级 | 模块名 | 实例名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ct_lsu_top | ct_lsu_top | LSU 顶层模块 |
| 1 | ct_lsu_ld_ag | x_ct_lsu_ld_ag | 加载地址生成 |
| 1 | ct_lsu_st_ag | x_ct_lsu_st_ag | 存储地址生成 |
| 1 | ct_lsu_sd_ex1 | x_ct_lsu_sd_ex1 | 存储数据执行 |
| 1 | ct_lsu_mcic | x_ct_lsu_mcic | 多缓存一致性控制 |
| 1 | ct_lsu_dcache_arb | x_ct_lsu_dcache_arb | 数据缓存仲裁 |
| 1 | ct_lsu_dcache_top | x_ct_lsu_dcache_top | 数据缓存顶层 |
| 1 | ct_lsu_ld_dc | x_ct_lsu_ld_dc | 加载数据缓存访问 |
| 1 | ct_lsu_st_dc | x_ct_lsu_st_dc | 存储数据缓存访问 |
| 1 | ct_lsu_lq | x_ct_lsu_lq | 加载队列 |
| 1 | ct_lsu_sq | x_ct_lsu_sq | 存储队列 |
| 1 | ct_lsu_ld_da | x_ct_lsu_ld_da | 加载数据对齐 |
| 1 | ct_lsu_st_da | x_ct_lsu_st_da | 存储数据对齐 |
| 1 | ct_lsu_rb | x_ct_lsu_rb | 重放 Buffer |
| 1 | ct_lsu_wmb | x_ct_lsu_wmb | 写合并 Buffer |
| 1 | ct_lsu_lfb | x_ct_lsu_lfb | 行填充 Buffer |
| 1 | ct_lsu_vb | x_ct_lsu_vb | 驱逐 Buffer |
| 1 | ct_lsu_pfu | x_ct_lsu_pfu | 预取单元 |
| 1 | ct_lsu_ctrl | x_ct_lsu_ctrl | LSU 控制 |
| 1 | ct_lsu_bus_arb | x_ct_lsu_bus_arb | 总线仲裁 |

### 4.2 关键子模块说明

ct_lsu_dcache_top (数据缓存)：

32KB 数据缓存，包括：

- 8路组相联结构

- Tag Array、Dirty Array、Data Array

- 支持 ECC 纠错

ct_lsu_lq (加载队列)：

加载队列管理，包括：

- 16 个条目

- 支持乱序完成

- 支持依赖追踪

ct_lsu_sq (存储队列)：

存储队列管理，包括：

- 16 个条目

- 支持存储转发

- 支持原子操作

## 5. 可测试性设计

### 5.1 测试信号

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| had_lsu_dbg_en | input | 1 | 调试使能 |
| had_lsu_bus_trace_en | input | 1 | 总线跟踪使能 |
| lsu_had_debug_info | output | 184 | 调试信息 |

### 5.2 调试接口

- 支持加载/存储地址观察

- 支持数据观察

- 支持状态机状态监控

### 5.3 扫描链支持

- 支持全扫描设计

- 支持时钟门控扫描

## 6. 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-13 | Auto-generated | 初始版本，基于 RTL 自动生成 |