# ct_clk_top 模块方案文档

## 1. 模块概述

### 1.1 模块简介

ct_clk_top 是 OpenC910 处理器的时钟控制顶层模块，负责处理器核心时钟的生成和管理。该模块实现了全局时钟门控，支持低功耗模式下的时钟控制，为处理器核心提供可控的核心时钟。

### 1.2 主要特性

- 支持全局时钟门控（ICG）

- 支持多种唤醒源

- 支持低功耗模式

- 支持调试模式时钟控制

- 生成永久时钟和可控时钟

### 1.3 模块层次

- **层次级别**: Level 1

- **父模块**: ct_top

- **子模块**: 无（该模块使用 BUFGCE 原语）

## 2. 模块接口说明

### 2.1 时钟输入接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pll_core_clk | input | 1 | PLL输出的核心时钟 |

### 2.2 时钟输出接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| forever_coreclk | output | 1 | 永久核心时钟（不受门控） |
| coreclk | output | 1 | 可控核心时钟 |

### 2.3 时钟使能接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| biu_xx_normal_work | input | 1 | 正常工作状态 |
| biu_xx_int_wakeup | input | 1 | 中断唤醒请求 |
| biu_xx_dbg_wakeup | input | 1 | 调试唤醒请求 |
| biu_xx_snoop_vld | input | 1 | Snoop有效（缓存一致性） |
| had_xx_clk_en | input | 1 | 调试模块时钟使能 |
| biu_xx_pmp_sel | input | 1 | PMP选择 |
| cp0_xx_core_icg_en | input | 1 | CP0核心ICG使能 |

## 3. 模块框图

graph TB

subgraph "ct_clk_top"

EN_LOGIC[时钟使能逻辑]

BUFGCE_INST[BUFGCE<br/>时钟门控单元]

end

PLL[PLL<br/>时钟源]

WAKEUP[唤醒源<br/>中断/调试/Snoop]

CP0[CP0<br/>配置]

HAD[HAD<br/>调试]

PLL -->|pll_core_clk| BUFGCE_INST

PLL -->|pll_core_clk| forever_coreclk

WAKEUP --> EN_LOGIC

CP0 --> EN_LOGIC

HAD --> EN_LOGIC

EN_LOGIC -->|core_clk_en| BUFGCE_INST

BUFGCE_INST -->|coreclk| CORE[处理器核心]

## 4. 模块实现方案

### 4.1 总体架构

ct_clk_top 采用简单的时钟门控架构：

- **永久时钟（forever_coreclk）**: 直接来自 PLL，不受门控，用于需要持续运行的逻辑（如调试、唤醒检测）。

- **可控时钟（coreclk）**: 通过 BUFGCE 门控，根据工作状态动态使能/禁用，实现低功耗。

### 4.2 时钟使能逻辑

时钟使能信号由多个源组合生成：

assign core_clk_en = biu_xx_normal_work |

biu_xx_int_wakeup |

biu_xx_dbg_wakeup |

biu_xx_snoop_vld |

had_xx_clk_en |

biu_xx_pmp_sel |

cp0_xx_core_icg_en;

**各使能源说明**:

| 信号 | 描述 |
| --- | --- |
| biu_xx_normal_work | 处理器正常工作状态，保持时钟使能 |
| biu_xx_int_wakeup | 中断唤醒，从中断低功耗模式唤醒 |
| biu_xx_dbg_wakeup | 调试唤醒，从调试低功耗模式唤醒 |
| biu_xx_snoop_vld | Snoop有效，多核一致性需要时钟 |
| had_xx_clk_en | 调试模块时钟使能，调试时需要时钟 |
| biu_xx_pmp_sel | PMP选择，PMP访问需要时钟 |
| cp0_xx_core_icg_en | CP0控制的全局ICG使能 |

### 4.3 BUFGCE 时钟门控

使用 Xilinx BUFGCE 原语实现全局时钟门控：

BUFGCE core_clk_buf

(

.O   (coreclk),

.I   (forever_coreclk),

.CE  (core_clk_en)

);

**BUFGCE 特性**:

- 全局时钟缓冲器，低偏斜

- 内置时钟使能控制

- 无毛刺时钟门控

### 4.4 低功耗模式支持

时钟控制支持以下低功耗模式：

- **时钟停止**: 当所有使能源无效时，核心时钟停止

- **快速唤醒**: 任何唤醒源可立即恢复时钟

- **调试支持**: 调试模式下保持时钟运行

### 4.5 多核同步支持

在多核系统中：

- **Snoop 时钟**: 缓存一致性操作需要时钟支持

- **PMP 时钟**: PMP 配置访问需要时钟

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| core_clk_en | 1 | wire | 核心时钟使能 |
| forever_coreclk | 1 | wire | 永久核心时钟 |
| coreclk | 1 | wire | 可控核心时钟 |

## 6. 子模块方案

该模块为扁平化设计，使用 BUFGCE 原语实现时钟门控，无独立子模块。

### 6.1 时钟使能逻辑

**功能描述**: 组合多个时钟使能源，生成全局时钟使能信号。

**设计要点**:

- 多源或逻辑组合

- 支持快速唤醒

- 支持调试模式

### 6.2 BUFGCE 时钟门控单元

**功能描述**: 实现无毛刺的全局时钟门控。

**设计要点**:

- 使用专用时钟资源

- 低偏斜全局时钟

- 内置使能同步

## 7. 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-01 | OpenC910 Team | 初始版本 |