# ct_pmp_acc 模块方案文档

## 1. 模块概述

### 1.1 模块简介

ct_pmp_acc 是 OpenC910 处理器的 PMP 访问检查模块，负责检查内存访问请求是否符合 PMP 配置规则。该模块根据 PMP 寄存器的配置，判断访问是否被允许，并输出访问权限标志。

### 1.2 主要特性

- 支持多区域并行检查

- 支持多种寻址模式

- 支持特权级检查

- 支持锁定区域

### 1.3 模块层次

- **层次级别**: Level 2

- **父模块**: ct_pmp_top

- **子模块**: 无

## 2. 模块接口说明

### 2.1 时钟与复位接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpuclk | input | 1 | CPU时钟（用于时钟门控） |
| cpurst_b | input | 1 | 核心复位信号 |

### 2.2 地址输入接口

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| mmu_pmp_pa | input | 28 | 物理地址 |
| cp0_pmp_mpp | input | 2 | 之前的特权模式 |
| cur_priv_mode | input | 2 | 当前特权模式 |
| pmp_mprv_status | input | 1 | MPRV状态 |

### 2.3 PMP配置输入

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pmpcfg0_value | input | 64 | PMP配置0 |
| pmpcfg2_value | input | 64 | PMP配置2 |
| pmpaddr0_value | input | 29 | PMP地址0 |
| pmpaddr1_value | input | 29 | PMP地址1 |
| ... | ... | ... | ... |

### 2.4 权限输出

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| pmp_mmu_flg | output | 4 | 访问权限标志 |

## 3. 模块框图

graph TB

subgraph "ct_pmp_acc"

RANGE0[区域0检查]

RANGE1[区域1检查]

RANGE2[区域2检查]

RANGE3[区域3检查]

RANGE4[区域4检查]

RANGE5[区域5检查]

RANGE6[区域6检查]

RANGE7[区域7检查]

PRIORITY[优先级仲裁]

end

MMU[MMU<br/>地址输入]

REGS[PMP寄存器]

MMU --> RANGE0

MMU --> RANGE1

MMU --> RANGE2

MMU --> RANGE3

MMU --> RANGE4

MMU --> RANGE5

MMU --> RANGE6

MMU --> RANGE7

REGS --> RANGE0

REGS --> RANGE1

REGS --> RANGE2

REGS --> RANGE3

REGS --> RANGE4

REGS --> RANGE5

REGS --> RANGE6

REGS --> RANGE7

RANGE0 --> PRIORITY

RANGE1 --> PRIORITY

RANGE2 --> PRIORITY

RANGE3 --> PRIORITY

RANGE4 --> PRIORITY

RANGE5 --> PRIORITY

RANGE6 --> PRIORITY

RANGE7 --> PRIORITY

PRIORITY --> MMU

## 4. 模块实现方案

### 4.1 区域检查逻辑

每个PMP区域的检查：

- 根据寻址模式计算区域范围

- 检查地址是否在区域内

- 检查访问权限

- 检查特权级

### 4.2 寻址模式匹配

**TOR模式**:

- 地址 <= pmpaddr[i]

- 地址 > pmpaddr[i-1]

**NA4模式**:

- 地址在4字节对齐范围内

**NAPOT模式**:

- 地址在自然对齐幂次范围内

### 4.3 优先级仲裁

区域匹配优先级：

- 最高编号的匹配区域优先

- 锁定区域（L=1）优先级最高

- 无匹配时使用默认规则

### 4.4 权限标志

输出标志格式：

- [0]: 读权限

- [1]: 写权限

- [2]: 执行权限

- [3]: 访问允许

## 5. 内部关键信号列表

| 信号名 | 位宽 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| region_match | 8 | wire | 区域匹配向量 |
| region_perm | 32 | wire | 区域权限向量 |
| final_perm | 4 | wire | 最终权限 |
| addr_in_range | 1 | wire | 地址在范围内 |

## 6. 子模块方案

该模块为扁平化设计，无独立子模块。

## 7. 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-01 | OpenC910 Team | 初始版本 |